# 重庆市农产品（集团）有限公司

# 多功能厅LED设备采购安装项目

# 比选文件

比选人：重庆市农产品（集团）有限公司

2023年2月

第一篇  比选公告

按照重庆市农产品（集团）有限公司发展需要，对重庆市农产品（集团）有限公司多功能厅LED设备采购安装项目开展比选工作。欢迎有资格的比选申请人前来参加比选。

一、比选内容及最高限价

| 序号 | 项目名称 | 最高限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆市农产品（集团）有限公司多功能厅LED设备采购安装 | 14 |  |

二、资金来源

业主自筹。

三、比选资格

比选申请人必须符合下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

四、联系地点与时间

（一）比选人组织勘察时间为2023年2月10日 上午10:00（北京时间）

（二）比选文件提交地点：重庆市农产品（集团）有限公司会议室（重庆市渝北区宝环路65号三峡柑橘集团大楼4楼401）

（三）比选文件提交截止时间：2023年2月10日11:00（北京时间，组织勘察后，现场密封报价）

五、联系方式

比选人：重庆市农产品（集团）有限公司

联系人：李老师

电  话：023-67211921

第二篇  比选申请人须知

一、提交比选文件的份数和签署

比选文件一式一份。比选文件中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

二、比选文件的密封与标记

比选文件采用信封密封。信封上注明项目名称、比选申请人名称字样。信封的封口应加盖比选申请人公章或法定代表人或法定代表人授权代表签字。

三、评选原则

比选人依法组成评选小组，评选小组负责比选文件的评选工作。本项目采用合理低价法进行评选。评选工作由比选人负责组织，具体评选事务由比选人依法组建的评选小组负责。

评选委员会按以下程序独立履行评选职责：

1.资格性审查。依据法律法规和比选文件的规定，对比选申请人提交的文件中的资格证明等进行审查，以确定比选申请人是否具备比选资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 审查因素 |  | 审查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 比选申请人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 比选申请人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明复印件 |
|  |  | （2）具有履行合同所需的服务的专业能力 | 比选申请人提供书面声明或相关证明材料 |
|  |  | （3）在经营活动中没有重大违法记录 | 比选申请人提供书面声明 |

2.比较与评价。按比选文件中规定的评选方法和标准，对具备比选资格的比选文件进行报价和技术评估。评选小组对每个有效比选申请人的比选文件进行评价并打分。

3.推荐候选比选申请人名单。按评选后得分由高到低顺序排列候选比选申请人。

第三篇 项目技术需求

一、基本要求

1.显示屏设备技术参数及要求。室内P2.5全彩LED显示屏。品牌须为国内外主流知名品牌。屏体其他技术参数按产品正常标准和场地实际情况综合确定。显示屏尺寸为：9.06m（长）*2.5m（宽）≈22.65㎡（面积）。

2.配套设备器材技术参数及要求。

| 一、LED主显示屏 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | LED显示屏 | 1、像素点间距：2.5mm； 2、单元板分辩率：满足甲方需求 3、整屏平整度：≤0.05mm；模组平整度：≤0.03mm； 4、拼接缝：≤0.03mm； 5、亮度：≥700Cd/m²； 6、亮度均匀性：≥99%； 7、刷新率：≥4000Hz 8、水平视角：≥170°； 9、垂直视角：≥170°； 10、对比度：≥10000：1； 11、灰度等级：采用16bit技术； 12、画面延时：≤500ns； 13、屈服强度≥170Mpa; 14、其余参数需满足甲方需求； | ㎡ | 21.5 |
| 2 | 接收卡 | 1. 集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低； 2. 减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 3. 支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 4. 全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 5. 细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 6、其余参数需满足甲方需求； | 张 | 28 |
| 3 | 视屏处理器 | - 输入分辨率不得低于1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置； - 支持视频源任意切换，任意缩放； - 支持三画面显示，位置、大小可自由调节； - 双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； - 支持亮度和色温调节； - 支持低亮高灰； - 其余参数需满足甲方需求； | 台 | 1 |
| 4 | 显示屏专业播放软件 | 1、 支持多种视频格式、图片、动画、Office文件、文字、流媒体、网页等； 2、丰富的媒体属性：包括透明、背景颜色、背景图片、透明度、音量、显示比例、出入场特效、特效速度、文字颜色、炫彩效果、字体、风格等； 3、 支持多个窗口个数不同的页面按次数或播放时长切换播放，且切换过程平滑无黑帧； 4、 可设置不同的日期和时间播放不同的节目页； | 个 | 1 |
| 5 | LED屏专业钢结构 | 定制壁挂式结构要求： 1、根据现场实际定制；整体美观、大方、结构安全牢固； 2、角钢、方管、槽钢及焊接，结构科学合理，利于维护； 3、钢架架构用材需满足国标相关规范； 4、钢架架构必须防锈工艺处理； 5、屏体四周采用不锈钢包边装饰； | ㎡ | 22.65 |
| 6 | 线材 | 线材 | 项 | 1 |

包括但不限于专用处理器、接收卡、播放软件、钢结构框架、安装辅材（电脑、网线、排线、电线、音响等）。

二、安装质保

供应商中标签订服务合同后，需在指定地点、规定时间内完成安装调试，中标供应商提供的所有货物必须确保来源渠道正常，产品全新（非二手、翻新），且完全符合合同规定的质量、规格、技术指标等要求，验收交付前的一切质量责任由中标供应商负责，同时自验收交付合格之日起实行不低于2年的免费质保，并以项目报价2%作为项目质保金，2年后无息返还。

三、其他

1.本次供应商报价为项目整体含税报价。但因比选人具有部分现成可使用的配套设备器材（如音响、电脑等），比选人组织现场勘察，比选申请人应在报价中明确现有设备可使用情况，并在报价中进行相应的扣减作为最终报价。

2.未尽事宜以比选人解释为准。

第四篇  比选文件格式要求

一、经济部分

报价函、报价清单（含参数）

二、资格条件及其他

1.法定代表人身份证明书；

2.法定代表人授权委托书；

3.营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证（三证合一）复印件；

4.诚信声明。

一、经济部分

# 报价函

重庆市农产品（集团）有限公司：

我方收到____________________________（项目名称）的比选文件，经详细研究，决定参加该项目的比选。

1.愿意按照比选文件中的一切要求，提供本项目的服务及技术服务，总报价为人民币大写：元整；人民币小写：元，包括设备采购、安装等全部费用。

2.我方现提交的比选文件为：份。

3.我方完全理解和接受贵方比选文件的一切规定和要求及评选办法。

4.在整个比选过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《比选文件》之规定给予惩罚。

5.我方若成为中选人，将按照最终比选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

附件：报价清单（含参数）

比选申请人（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：                         联系人手机：

年   月   日

二、资格条件及其他

1.法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	年	月日

经营期限：

姓名：	 性别：	年龄：	职务：

系	 （比选申请人名称）的法定代表人。

附：法定代表人身份证复印件。

特此证明。

比选申请人：	（盖单位章）

年月日

2.授权委托书

本人系                             （比选申请人名称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                         （项目名称）比选文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

附：法定代表人身份证明、委托代理人身份证复印件。

比选申请人：（盖单位公章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

年月日

3.营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证（三证合一）复印件

4.参加本项目比选活动诚信声明：

诚信声明

项目名称：

致：重庆市农产品（集团）有限公司

（比选申请人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目比选活动无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的比选申请人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（比选申请人公章）

年   月   日

（结束）